二级生物安全柜配置性能及其它要求

- 等级：A2型，70% 循环，30% 外排；

- 认证：符合生产商所在国家或地区的相关认证标准；

- 生产商：国外生产商；

- 洁净级别：工作区域应符合空气洁净度10级的标准；

- 噪音要求：≤58dBA；

- 内部工作尺寸：单人生物安全柜；整机应可熏蒸消毒；

- 过滤器：送、排风两套过滤器；对0.12 um 及0.3um的微粒阻截效率≥99.999 %；

- 风机：必须是双风机，进气风机和排气风机提供双重安全系统；

- 前窗： 前窗玻璃应防爆、防紫外线；

- 显示及报警系统：进气及层流风速均应监测，并实时显示于电子屏上；可查看风机累计工作时间，过滤器寿命等；应有提示工作状态异常的报警装置；

- 风速控制与节能：智能型全自动微电脑控制追风系统，可实时调节风机转速；应具有节能模式，以节约能源，降低噪音和热辐射；

- 售后服务及资质： 提供仪器现场安装调试，现场操作培训。在质保期内，所有服务及配件全部免费；日常随时提供技术支持，保证生物安全柜的正常使用。投标单位应提供有关资质证明材料；

- 交货时间：投标单位应说明合同签订后的交货时间。